PLAN DE DIRECCIONAMIENTO IP – VLSM

Proyecto: Diseño de Red de Datos, Telefonía IP y Servicios – Agroprodel Ltda.

Equipo: Erick Basulto · Nabidh Ulloa · Rodolfo Verdejo — Duoc UC, Ingeniería en Conectividad y Redes

# 1. Objetivo

Definir el direccionamiento IPv4 de las cuatro sedes de Agroprodel Ltda. utilizando una red privada clase C por sede y subdividiéndola mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask), de modo que cada departamento y servicio cuente con su propia subred, dimensionada según la cantidad real de usuarios informada por la empresa y con holgura para crecimiento.

# 2. Criterio de dimensionamiento

Hosts requeridos = Usuarios + 25 % de crecimiento (redondeado hacia arriba) + 1 (gateway del router)

- Con el valor de hosts requeridos se selecciona el prefijo más pequeño cuya cantidad de hosts utilizables (2^(32−n) − 2) sea igual o mayor.

- Las subredes se asignan de mayor a menor tamaño (y a igual tamaño, por número de VLAN), garantizando que cada red quede alineada a su límite y sin solapamientos.

- El gateway de cada subred es la primera dirección utilizable y corresponde a la subinterfaz del router de la sede (router-on-a-stick).

- El router de cada sede actúa como servidor DHCP de sus VLANs. Las VLAN de Servidores y Administración usan direccionamiento estático.

- La VLAN 999 (NATIVA) se utiliza solo en los enlaces troncales y no lleva direccionamiento IP. La VLAN 80 (SERVIDORES) existe solo en la casa matriz, donde se centraliza la telefonía.

## 2.1 Supuestos para VLANs no cuantificadas en el enunciado

| VLAN | Cantidad considerada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| 50 VOZ | 10 teléfonos | Requerimiento explícito del enunciado: 10 teléfonos IP por sitio. |
| 60 INVITADOS | 10 clientes simultáneos | Clientes en la sala de ventas. Se recomienda lease DHCP corto (2 h) para reciclar direcciones. |
| 70 IOT_RIEGO | 8 dispositivos | Sensores de humedad de suelo, actuadores de válvulas y gateway IoT del sistema de riego. |
| 80 SERVIDORES | 5 servidores | Solo Temuco: servidor de telefonía (Issabel), monitoreo/SOC, Syslog/NTP y respaldo. |
| 99 ADMINISTRACION | 8 equipos | Gestión de switches (DIST, ACC1, ACC2), access point, firewall y equipos de red adicionales. |

# 3. Asignación de redes por sede

| Sede | Tipo | Red asignada | Usuarios (deptos.) | VLANs | Direcciones usadas | Reserva disponible |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEMUCO | Casa matriz | 192.168.40.0/24 | 88 | 9 | 256 de 256 (100 %) | Sin reserva |
| TALCA | Sucursal | 192.168.10.0/24 | 76 | 8 | 208 de 256 (81 %) | 192.168.10.208/28, 192.168.10.224/27 |
| CONCEPCION | Sucursal | 192.168.20.0/24 | 51 | 8 | 176 de 256 (69 %) | 192.168.20.176/28, 192.168.20.192/26 |
| LOS ANGELES | Sucursal | 192.168.30.0/24 | 31 | 8 | 144 de 256 (56 %) | 192.168.30.144/28, 192.168.30.160/27, 192.168.30.192/26 |

# 4. Sede TEMUCO – 192.168.40.0/24 (Casa matriz)

| VLAN | Nombre | Usuarios | Crec. 25% | Hosts req. | Prefijo | Red | Gateway | Rango DHCP / uso | Broadcast | IPs libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | COSECHA_MOLIENDA | 26 | 7 | 34 | /26 255.255.255.192 | 192.168.40.0 | 192.168.40.1 | 192.168.40.2 – 192.168.40.62 | 192.168.40.63 | 35 |
| 30 | ENVASADO_BODEGA | 32 | 8 | 41 | /26 255.255.255.192 | 192.168.40.64 | 192.168.40.65 | 192.168.40.66 – 192.168.40.126 | 192.168.40.127 | 29 |
| 10 | SIEMBRA_RIEGO | 20 | 5 | 26 | /27 255.255.255.224 | 192.168.40.128 | 192.168.40.129 | 192.168.40.130 – 192.168.40.158 | 192.168.40.159 | 9 |
| 40 | VENTAS | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.160 | 192.168.40.161 | 192.168.40.162 – 192.168.40.174 | 192.168.40.175 | 3 |
| 50 | VOZ | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.176 | 192.168.40.177 | 192.168.40.178 – 192.168.40.190 | 192.168.40.191 | 3 |
| 60 | INVITADOS | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.192 | 192.168.40.193 | 192.168.40.194 – 192.168.40.206 | 192.168.40.207 | 3 |
| 70 | IOT_RIEGO | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.208 | 192.168.40.209 | 192.168.40.210 – 192.168.40.222 | 192.168.40.223 | 5 |
| 80 | SERVIDORES | 5 | 2 | 8 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.224 | 192.168.40.225 | Estático | 192.168.40.239 | 8 |
| 99 | ADMINISTRACION | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.40.240 | 192.168.40.241 | Estático | 192.168.40.255 | 5 |

Resumen: 9 subredes, 129 hosts proyectados (usuarios y dispositivos), 256 de 256 direcciones asignadas. La red clase C queda asignada en su totalidad; cada subred conserva su holgura interna de crecimiento (columna "IPs libres").

Nota: al ser la casa matriz, Temuco concentra la mayor cantidad de usuarios y además aloja la VLAN de Servidores, por lo que su red clase C se utiliza por completo. Ante un crecimiento mayor al proyectado, se recomienda incorporar un segundo segmento (por ejemplo 192.168.41.0/24) para servicios e infraestructura, sin modificar las redes de usuarios.

# 5. Sede TALCA – 192.168.10.0/24 (Sucursal)

| VLAN | Nombre | Usuarios | Crec. 25% | Hosts req. | Prefijo | Red | Gateway | Rango DHCP / uso | Broadcast | IPs libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ENVASADO_BODEGA | 40 | 10 | 51 | /26 255.255.255.192 | 192.168.10.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2 – 192.168.10.62 | 192.168.10.63 | 21 |
| 10 | SIEMBRA_RIEGO | 10 | 3 | 14 | /27 255.255.255.224 | 192.168.10.64 | 192.168.10.65 | 192.168.10.66 – 192.168.10.94 | 192.168.10.95 | 19 |
| 20 | COSECHA_MOLIENDA | 18 | 5 | 24 | /27 255.255.255.224 | 192.168.10.96 | 192.168.10.97 | 192.168.10.98 – 192.168.10.126 | 192.168.10.127 | 11 |
| 40 | VENTAS | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.10.128 | 192.168.10.129 | 192.168.10.130 – 192.168.10.142 | 192.168.10.143 | 5 |
| 50 | VOZ | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.10.144 | 192.168.10.145 | 192.168.10.146 – 192.168.10.158 | 192.168.10.159 | 3 |
| 60 | INVITADOS | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.10.160 | 192.168.10.161 | 192.168.10.162 – 192.168.10.174 | 192.168.10.175 | 3 |
| 70 | IOT_RIEGO | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.10.176 | 192.168.10.177 | 192.168.10.178 – 192.168.10.190 | 192.168.10.191 | 5 |
| 99 | ADMINISTRACION | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.10.192 | 192.168.10.193 | Estático | 192.168.10.207 | 5 |
| — | RESERVA | — | — | — | /28 | 192.168.10.208 | — | Crecimiento futuro | — | — |
| — | RESERVA | — | — | — | /27 | 192.168.10.224 | — | Crecimiento futuro | — | — |

Resumen: 8 subredes, 112 hosts proyectados (usuarios y dispositivos), 208 de 256 direcciones asignadas. Bloques libres para crecimiento: 192.168.10.208/28, 192.168.10.224/27.

# 6. Sede CONCEPCION – 192.168.20.0/24 (Sucursal)

| VLAN | Nombre | Usuarios | Crec. 25% | Hosts req. | Prefijo | Red | Gateway | Rango DHCP / uso | Broadcast | IPs libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | SIEMBRA_RIEGO | 12 | 3 | 16 | /27 255.255.255.224 | 192.168.20.0 | 192.168.20.1 | 192.168.20.2 – 192.168.20.30 | 192.168.20.31 | 17 |
| 20 | COSECHA_MOLIENDA | 13 | 4 | 18 | /27 255.255.255.224 | 192.168.20.32 | 192.168.20.33 | 192.168.20.34 – 192.168.20.62 | 192.168.20.63 | 16 |
| 30 | ENVASADO_BODEGA | 20 | 5 | 26 | /27 255.255.255.224 | 192.168.20.64 | 192.168.20.65 | 192.168.20.66 – 192.168.20.94 | 192.168.20.95 | 9 |
| 40 | VENTAS | 6 | 2 | 9 | /28 255.255.255.240 | 192.168.20.96 | 192.168.20.97 | 192.168.20.98 – 192.168.20.110 | 192.168.20.111 | 7 |
| 50 | VOZ | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.20.112 | 192.168.20.113 | 192.168.20.114 – 192.168.20.126 | 192.168.20.127 | 3 |
| 60 | INVITADOS | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.20.128 | 192.168.20.129 | 192.168.20.130 – 192.168.20.142 | 192.168.20.143 | 3 |
| 70 | IOT_RIEGO | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.20.144 | 192.168.20.145 | 192.168.20.146 – 192.168.20.158 | 192.168.20.159 | 5 |
| 99 | ADMINISTRACION | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.20.160 | 192.168.20.161 | Estático | 192.168.20.175 | 5 |
| — | RESERVA | — | — | — | /28 | 192.168.20.176 | — | Crecimiento futuro | — | — |
| — | RESERVA | — | — | — | /26 | 192.168.20.192 | — | Crecimiento futuro | — | — |

Resumen: 8 subredes, 87 hosts proyectados (usuarios y dispositivos), 176 de 256 direcciones asignadas. Bloques libres para crecimiento: 192.168.20.176/28, 192.168.20.192/26.

# 7. Sede LOS ANGELES – 192.168.30.0/24 (Sucursal)

| VLAN | Nombre | Usuarios | Crec. 25% | Hosts req. | Prefijo | Red | Gateway | Rango DHCP / uso | Broadcast | IPs libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | ENVASADO_BODEGA | 13 | 4 | 18 | /27 255.255.255.224 | 192.168.30.0 | 192.168.30.1 | 192.168.30.2 – 192.168.30.30 | 192.168.30.31 | 16 |
| 10 | SIEMBRA_RIEGO | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.32 | 192.168.30.33 | 192.168.30.34 – 192.168.30.46 | 192.168.30.47 | 5 |
| 20 | COSECHA_MOLIENDA | 5 | 2 | 8 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.48 | 192.168.30.49 | 192.168.30.50 – 192.168.30.62 | 192.168.30.63 | 8 |
| 40 | VENTAS | 5 | 2 | 8 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.64 | 192.168.30.65 | 192.168.30.66 – 192.168.30.78 | 192.168.30.79 | 8 |
| 50 | VOZ | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.80 | 192.168.30.81 | 192.168.30.82 – 192.168.30.94 | 192.168.30.95 | 3 |
| 60 | INVITADOS | 10 | 3 | 14 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.96 | 192.168.30.97 | 192.168.30.98 – 192.168.30.110 | 192.168.30.111 | 3 |
| 70 | IOT_RIEGO | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.112 | 192.168.30.113 | 192.168.30.114 – 192.168.30.126 | 192.168.30.127 | 5 |
| 99 | ADMINISTRACION | 8 | 2 | 11 | /28 255.255.255.240 | 192.168.30.128 | 192.168.30.129 | Estático | 192.168.30.143 | 5 |
| — | RESERVA | — | — | — | /28 | 192.168.30.144 | — | Crecimiento futuro | — | — |
| — | RESERVA | — | — | — | /27 | 192.168.30.160 | — | Crecimiento futuro | — | — |
| — | RESERVA | — | — | — | /26 | 192.168.30.192 | — | Crecimiento futuro | — | — |

Resumen: 8 subredes, 67 hosts proyectados (usuarios y dispositivos), 144 de 256 direcciones asignadas. Bloques libres para crecimiento: 192.168.30.144/28, 192.168.30.160/27, 192.168.30.192/26.

# 8. Validación del direccionamiento

El plan fue verificado de forma automatizada con las siguientes comprobaciones:

- Cada subred está alineada a su límite (la dirección de red es múltiplo del tamaño del bloque).

- Ninguna subred se solapa con otra dentro de la misma sede, y todas están contenidas en la red clase C de su sede.

- En todas las subredes los hosts utilizables son mayores o iguales a los hosts requeridos (usuarios + 25 % + gateway).

- Las cuatro redes de sede (192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24 y 192.168.40.0/24) son distintas entre sí, lo que permite su enrutamiento a través de los túneles GRE sin conflictos.

## 8.1 Columna “IPs libres”

Corresponde a las direcciones utilizables que quedan después de descontar el gateway y los usuarios actuales. Incluye el 25 % de crecimiento proyectado, por lo que ninguna subred queda dimensionada de forma justa respecto de la dotación actual.

## 8.2 Resumen de prefijos

| Prefijo | Máscara | Hosts utilizables | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | Departamentos de mayor dotación |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | Departamentos medianos |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | Departamentos pequeños y servicios |