REGISTRO DE DECISIONES TÉCNICAS – RED

Proyecto APT: Diseño de Red de Datos, Telefonía IP y Servicios – Agroprodel Ltda.

Equipo: Erick Basulto · Nabidh Ulloa · Rodolfo Verdejo — Duoc UC

# 1. Propósito

Este documento resume lo implementado en la red del proyecto, los ajustes y decisiones tomadas durante la Fase 2 (implementación) y la justificación técnica de cada una. Sirve como respaldo para el informe y la defensa.

# 2. Lo implementado y su justificación

| Componente | Qué se hizo | Por qué (justificación técnica) |
| --- | --- | --- |
| Segmentación por VLAN | VLAN 10 Siembra/Riego, 20 Cosecha/Molienda, 30 Envasado/Bodega, 40 Ventas, 50 Voz, 60 Invitados, 70 IoT, 80 Servidores (solo Temuco), 99 Administración y 999 Nativa. | Separa dominios de broadcast por área, permite aplicar políticas por segmento y aísla voz, invitados e IoT del tráfico de usuarios. La nativa 999 sin uso evita ataques de VLAN hopping por doble etiquetado. |
| VTP transparente | Los switches no sincronizan VLANs por VTP. | Evita que un switch con un número de revisión mayor sobrescriba o borre las VLANs de la red. Cada switch se administra de forma controlada. |
| Troncales 802.1Q | Enlaces troncales con lista explícita de VLANs permitidas y nativa 999. | Solo viajan las VLANs necesarias, lo que reduce broadcast innecesario y superficie de ataque. |
| Rapid-PVST+ | DIST como root primario y ACC1 como root secundario por VLAN. | Es la versión Cisco del estándar 802.1w pedida en el enunciado. Converge en 1–2 s frente a 30–50 s de STP clásico y mantiene una instancia por VLAN. Fijar el root en la distribución asegura caminos óptimos. |
| EtherChannel LACP | Po1 (DIST–ACC1), Po2 (DIST–ACC2) y Po3 (ACC1–ACC2). | Suma el ancho de banda de varios enlaces y STP los ve como uno solo, por lo que no bloquea enlaces físicos. LACP (802.3ad) negocia el canal y detecta errores de cableado. |
| Router-on-a-stick | Una subinterfaz por VLAN en el router de cada sede. | Enruta entre VLANs con un solo enlace físico hacia la distribución. Es adecuado para el volumen de tráfico de cada sede. |
| DHCP en el router | Un pool por VLAN con su gateway y DNS. | Requerimiento del enunciado. Centraliza la asignación y evita errores de configuración manual. |
| PAT (NAT overload) | Las redes internas salen a Internet con la IP pública de la WAN de cada sede. | Requerimiento del enunciado. Permite que muchos hosts privados compartan una sola IP pública. |
| Túneles GRE + IPsec | Tres túneles punto a punto (Temuco–Talca, Temuco–Concepción, Temuco–Los Ángeles), protegidos con IPsec AES-256, SHA-256 y DH grupo 14. | GRE es lo que pide el enunciado y permite transportar multicast (OSPF). Como GRE no cifra, IPsec agrega confidencialidad e integridad al tráfico que viaja por Internet. |
| OSPF área 0 | Enrutamiento dinámico sobre los túneles. | Cada sede aprende automáticamente las redes de las demás y la red se recalcula sola ante una caída. Evita mantener rutas estáticas una por una. |
| ACL de invitados | Bloquea redes privadas (RFC 1918) y permite el resto. | Cumple el enunciado: los clientes llegan a Internet pero no a las redes internas de la empresa. |
| Firewall OPNsense (Temuco) | Firewall perimetral entre el ISP y el router de la matriz. Solo admite IPsec (UDP 500/4500 y ESP) desde las sucursales. | Agrega control y visibilidad del tráfico que entra a la matriz, donde están los servidores. Es open source, por lo que no hay costo de licencias. |
| Integración física | Switch Cisco 2960 conectado al laboratorio virtual mediante SW-PUENTE. | Demuestra que la red diseñada funciona con hardware real: un PC y un teléfono físico reciben IP de la red simulada. |

# 3. Problemas corregidos durante la implementación

| Problema | Corrección | Causa técnica |
| --- | --- | --- |
| DHCP no llegaba a algunos PCs | "duplex full" en los enlaces entre switches. | Las imágenes IOL negocian half-duplex. El desajuste de duplex genera colisiones y descarta tramas, incluidas las de DHCP. |
| Configuraciones perdidas al apagar | "write memory" después de cada cambio. | La configuración en ejecución vive en RAM. Si no se guarda en NVRAM, se pierde al reiniciar el nodo. |
| Tráfico etiquetado no llegaba al switch físico | Se desactivó el manejo de VLAN por hardware de la tarjeta de red del notebook. | La NIC retiraba las etiquetas 802.1Q, por lo que el switch físico recibía las tramas sin VLAN. |
| Teléfono buscaba configuración Cisco (SPCP) | Se quitó la "option 66" del pool de voz. | La opción 66 entrega un servidor TFTP. El teléfono intentaba descargar un archivo de configuración Cisco en lugar de registrarse por SIP. |
| DNS 8.8.8.8 no resolvía | Pools con DNS 1.1.1.1 (temporal). | 8.8.8.8 es una loopback del ISP simulado y no es un DNS real. Se reemplazará por el DNS en AWS. |

# 4. Decisiones de diseño recientes

| Decisión | Antes → Después | Justificación técnica |
| --- | --- | --- |
| D1. Wi-Fi | UniFi → Cisco Business Wireless CBW150AX | El enunciado indica que la empresa se moderniza con equipos Cisco. El CBW150AX no requiere controlador ni licencias, admite un SSID de invitados asociado a la VLAN 60 y tiene un costo similar. UniFi y Meraki quedan en la comparativa del presupuesto. |
| D2. HSRP + IP SLA | Evaluado → no se implementa | Requiere un segundo router y un segundo enlace a Internet por sede para tener sentido. El enunciado solo exige alta disponibilidad en capa 2, que ya se cumple con Rapid-PVST+ y EtherChannel. Queda como mejora futura. |
| D3. Direccionamiento VLSM | Rediseñado con criterio de crecimiento | Cada subred se calcula como usuarios + 25 % de crecimiento + 1 gateway, y se asigna de mayor a menor. Así ninguna subred queda justa, no hay solapamientos y cada sede usa una sola red clase C. El detalle está en el documento "Direccionamiento_VLSM_Agroprodel". |
| D4. Tipo de túnel | Se mantiene GRE punto a punto (no DMVPN) | Con tres sucursales, los túneles separados son más simples de configurar y diagnosticar (un túnel = una sede) y calzan literalmente con el enunciado. DMVPN (GRE multipunto) se justifica con muchas sedes o enlaces redundantes. Se propone como mejora si la empresa crece. |
| D5. MTU en túneles | Verificar "ip mtu 1400" y "ip tcp adjust-mss 1360" | GRE e IPsec agregan encabezados al paquete. Sin estos ajustes, los paquetes grandes se fragmentan o se pierden y aparecen fallas como páginas web que no cargan. |

# 5. Próximos pasos

- Aplicar el nuevo VLSM en los cuatro routers: subinterfaces, pools DHCP y redes de OSPF.

- Actualizar la IP de Issabel (VLAN 80) y las IP de administración de los switches.

- Representar el AP CBW150AX en la topología y probar que un cliente de invitados llega a Internet pero no a la LAN.

- Telefonía entre sedes, IVR, demostración IoT de riego y servicios en AWS (FTP, DNS y WEB).